山东财经大学东方学院 网络改造项目 上网行为管理 需求参数

上网行为管理产品招标参数

	硬件要求
	1. 2U标准机箱，配备双冗余电源；
2. 要求具有千兆电接口≥6，千兆光接口≥4，要求至少具有4个接口板槽位，可扩展至千兆光接口数量≥16，千兆电接口数量≥16，万兆光接口数量≥8；    
3. 要求具有管理接口与双机HA接口；

	性能要求
	1. 流量管理吞吐量≥9Gbps、最大并发连接数≥600万、新建连接速度≥150,000个/S


1、 功能要求
	指标项
	指标要求

	设备部署
	网关模式
	设备可部署在网络中提供路由转发和NAT功能，可连接ADSL线路和专线。并可对外发流量进行制定比例的流量负载均衡。继而进行行为分析、审计和控制。

	（1） 
	镜像模式
	设备可连接一条或多条镜像线路，获取网络信息，进行行为分析和审计

	
	网桥模式
	设备可直路串联在1条或多条原有网络线路上，进行行为分析、审计和控制。不改变网络拓扑，路由表项。

	
	多路桥接
	支持多路网桥功能，实现X进X出，即X路桥接；

	系统管理
	WEB方式管理
	可通过谷歌、火狐浏览器访问设备的日志中心，查看数据

	
	命令行管理
	必须支持采用公开SSH2客户端远程访问设备，配置命令行
必须支持采用PC自带超级终端通过设备串口管理设备，配置命令行

	
	日志中心加密访问
	日志中心采用企业级Oracle数据库，访问、日志中心数据必须采用https加密方式访问，避免传输过程被窃取

	
	策略模板
	1、 支持内置的常用模板策略，方便管理员快速生成策略
2、 支持策略的复制

	
	IPSec VPN
	支持标准IPSec协议的VPN功能，能够实现隧道建立于配置、隧道状态监视、证书管理等内容。

	系统监控
	系统状态
	能够实时提供产品CPU、磁盘占有率、接口状态、授权状态等信息。能够提供24小时内流量状态趋势图。

	
	网络活动
	能够实时提供应用流量排名、网址分类排名、用户流量排名、应用流量趋势、用户流量趋势

	
	流量监控
	能够提供设备流速趋势、用户实时流速、设备实时日志等信息。

	
	报警平台
	能够提供各类报警信息，包括行为合规、内容审计、系统状态、网络流量等

	用户管理
	组织架构建立
	可通过手工方式、LDAP导入、数据库导入（SQL Server、MySQL、ORACLE）、文件导入、IP扫描等方式建立组织架构

	（2） 
	web认证
	支持本地、LDAP、Radius、邮件认证方式的WEB认证

	（3） 
	短信认证
	支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信猫或短信网关为用户手机发送密码。短信认证能够根据不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义。支持白名单，只允许一个或多个特定手机号的用户进行短信认证

	（4） 
	认证策略
	可以基于IP、MAC等多因素进行用户认证、识别

	（5） 
	用户识别
	支持对Kerberos、LDAP、POP3、SMTP、Radius、PORTAL、锐捷SAM、H3C CAMS、PPPOE、城市热点等各种数据库格式的单点登录。提供非客户端的AD用户识别方式。

	
	特权用户
	支持key免审计、key免管控、key免认证三者的组合

	
	认证安全
	认证密码支持全局统一设定与随机获取的方式；
支持强制用户修改初始密码；
支持认证账号黑名单；
支持自定义登录失败的提示信息；

	
	终端类型认证
	根据不同的终端类型（PC、移动）选择不同的用户认证或者用户识别方式

	
	自动录入
	对于认证或者识别到的新用户自动录入到指定的组织位置

	
	用户自动分类
	可以为用户添加多个属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果进行审计与控制

	
	多认证页面
	可以建立多个认证页面，供不同的Web认证策略引用，并可以支持用户完全自定义

	
	多认证成功跳转页面
	可以建立多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并可以支持用户完全自定义

	
	共享接入（防私接）
	可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵。同时可建立白名单。
可生成日志。

	
	识别用户设备类型、位置
	可识别用户上网设备类型作为“工具”对象，并可作为策略条件。
可将IP或IP段作为“位置”对象，并可作为策略条件。

	网页管理
	URL库大小
	≥3000万条URL数据

	（6） 
	搜索关键字
	根据关键字管理搜索引擎访问；每个精确关键字对象要求可至少录入500个关键字

	
	搜索策略
	一条策略实现搜索关键字的阻断、记录、告警，方便维护

	
	网址管理
	根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，实现阻断、记录、告警，方便维护

	
	网址策略
	可以基于特定网址的一天访问总次数或者总流量进行控制

	
	网页正文关键字
	根据网页正文内容进行正文关键字管理，每个关键字对象要求可至少录入500个关键字

	
	网页策略
	一条策略方式可实现网页正文关键字阻断、记录、告警，方便维护

	
	多阻塞跳转页面
	可以建立多个认证页面，供不同的网页策略引用，支持不同用户的不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面。
支持用户完全自定义

	
	网页快照
	支持仅留存含违规文字的网页正文快照取证，合法快照不留存，避免过多垃圾日志

	
	网页内容告警
	正文关键字阻塞同时必须可以告警

	
	网页文件管理
	可以对网页的文件，进行传输方向、文件名、文件大小、传输频率进行控制管理

	
	网页文件频率
	可限制用户文件下载频率，x个/每分钟

	
	违规文件告警
	违规文件下载阻塞同时必须可以告警

	
	发帖关键字
	对网站的发帖正文关键字进行管理，每个精确关键字对象至少可录入500个关键字

	
	发帖策略
	一条策略可同时实现控制，记录，告警，便于维护管理

	
	发帖告警
	网页外发文字阻塞同时必须告警 


	
	Web页面推送
	根据用户、终端类型、时间等多个条件为不同的用户推送Web页面。

	
	多推送页面
	可以建立多个Web推送页面，供不同的推送策略引用支持用户完全自定义

	邮件外发管理
	Webmail管理
	Webmail基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警；

	
	Webmail告警
	根据邮件主题、正文关键字进行阻塞并进行告警

	
	加密Webmail管理
	必须能够基于关键字识别和过滤使用SSL加密的Webmail邮箱外发邮件的行为，比如gmail；

	
	SMTP邮件发送管理
	SMTP基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警；

	
	SMTP邮件发送告警
	根据SMTP主题、正文关键字进行阻塞并进行告警

	
	邮件延迟预审策略
	根据邮件标题、正文、附件名、文件指纹触发延迟审计

	IM外发管理
	QQ行为审计
	可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制

	
	QQ文件审计
	能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存

	（7） 
	QQ内容审计
	支持web控件安装方式，进行QQ内容的审计

	（8） 
	QQ多策略
	可制定多条QQ审计控制策略，实现针对不同的用户匹配不同审计策略

	（9） 
	飞信审计
	支持飞信账号、内容进行审计控制，对登录、注销行为记录

	（10） 
	飞信文件审计
	支持飞信文件名、文件类型、文件大小的审计

	应用访问管理
	应用审计及控制
	可以对P2P，网络视频，游戏，炒股，期货，即时通讯，移动应用有独立的分类进行识别控制，协议库数量不低于3000

	（11） 
	移动协议库
	移动协议库数量不低于500

	
	时长限额
	可以根据应用协议库限制每个人的应用时长

	
	流量限额
	可以根据应用协议库限制每个人的应用流量

	
	应用告警
	可以记录应用行为，并对于阻断的应用可以触发告警

	
	告警方式
	支持邮件及语音双重告警

	数据库审计
	数据库审计控制
	可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等。

	流量管理
	多级虚拟通道
	可将物理带宽分成至少七级虚拟通道，合理分配物理带宽资源

	
	带宽控制
	可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费

	
	带宽保障
	可以设定OA、邮件、视频会议的基本带宽保障，保障关键应用必要的带宽资源

	
	带宽借用
	当部分虚拟通道空闲时，其带宽资源可以被繁忙的带宽通道借用，避免带宽浪费

	
	带宽平均
	可以根据用户平均分配虚拟通道内的带宽资源，使每个用户平均分配带宽，公平访问避免资源浪费。

	
	连接限制
	可以每个人的并发/新建连接进行控制管理

	
	每用户带宽限制
	可以指定每个人的最大上传、下载带宽

	行为日志分析
	实时监控
	可监控到设备运行的天数，确保设备中间无重启，无宕机
可用仪表盘方式展示设备CPU、内存、硬盘使用情况
可监控到24小时内的带宽分布、流量构成比例
可监控到当前在线的用户信息

	
	日志查询
	可查询到网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量历史日志

	
	日志排序
	所有日志可以按照用户，IP地址，匹配策略，访问控制，时间等各个列排序

	
	日志统计
	可生成网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量等各种统计报表

	
	数据挖掘
	支持钻入式关联检索。基于用户、应用、内容等访问行为的统计排名，从不同角度发现异常行为，并能根据相关统计结果，逐层点击定位详细日志内容；

	
	报表导出
	报表可导出为pdf、excel、word等格式；

	
	集中告警
	设备必须提供告警信息集中展示页面，便于快速发现所有告警

	
	综合分析报告
	支持带宽资源报告、行为合规报告及工作效率报告，可对一段时间内的某个或某些用户的上网行为进行综合分析。

	硬件规格
	管理口
	设备必须具备独立的（具备标识的）网络管理接口。所有接业务接口均被用满后，仍然可以存在独立的管理口可以访问设备

	
	硬件bypass按钮
	设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。

	
	界面bypass
	支持远程登录在界面实现bypass，并可进行切换。

	升级服务
	软件升级
	设备的软件版本变化时，支持在线升级。
保障任何版本升级过程中都无需重启设备，网络不中断

	
	修改网络配置无需重启
	必须可以做到在修改任何网络配置后均无需重新启动设备

	
	技术支持
	支持厂商工程师在线的远程协助和故障排查，设备界面提供远程协助开关

	
	URL库定期升级
	支持URL库的自动与手动更新，支持自定义更新时间计划，避开业务高峰；
在界面上可以查看升级历史记录和版本更新；
在官网上有公开的URL库更新情况详细说明；

	
	应用协议库升级
	支持应用协议库的自动与手动更新，支持自定义更新时间计划，避开业务高峰。
在界面上可以查看升级历史记录和版本更新；
在官网上有公开的应用协议库更新情况详细说明。


PAGE  
5

