一. 接入交换机

- 交换容量≥256Gbps，包转发率≥87Mpps，千兆电口≥48个,4个千兆SFP光接口；每台要求配置一个千兆多模光模块。

- MAC地址表≥32k； 支持的最大VLAN数量≥4K；

- 支持802.1Q、支持基于MAC、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，支持GVRP协议；

- 支持本地端口镜像；支持STP/RSTP/MSTP；支持IGMP snooping；

- 支持广播、组播、未知单播风暴抑制；

- 支持IEEE 802.1X系列认证；

- 支持SNMP/TELNET/CONSOLE/RMON等管理方式；

- 提供投标产品工信部入网证，提供产品CCC证书。

- 要求与核心交换机同品牌

二. 机房路由器

- 1U高度；转发能力≥4Mpps

- 端口配置：固化3GE WAN口（其中一个为光电复用）	；最大支持19个三层千兆以太口；支持6个扩展槽，无插卡限制

- 可靠性：内置双电源	为保证设备可靠性，要求内置双电源

- 安全要求支持：国密算法	支持SM1、SM2、SM3、SM4

- 路由协议要求支持：静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM

- 网络安全协议要求支持：PPP加密、L2TP、GRE、策略路由、AAA、IPSec、IKE、PKI、CA、MPLSVPN、NAPT、ALG、SSH、SNMP V3、HTTPS、TR069、ACL、状态防火墙、应用识别、DDOS攻击防护、ARP攻击防护

- QoS要求支持：FIFO、PQ、CQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、CAR、WRED、GTS、MPLS QOS

- IPv6	支持多种过渡技术、支持OSPF v3、RIPng等IPv6路由协议

- 要求产品具备IPv4/IPv6入网证书	商用密码销售许可证	商用密码生产定点单位	提供RoHS认证证书

- 要求与核心交换机同品牌