## 核心交换机需求参数

- 要求必须配置独立的交换网板与独立的主控板，必须支持交换网板与主控板硬件槽位分离，交换容量≥19Tbps，包转发率≥7600Mpps，总插槽数≥12个，电源槽位数量≥8个。

- 本次要求配置两块主控板卡，两块交换网板。本次要求配置千兆电接口≥48个，本次要求配置千兆光接口≥24个，电源数量≥2个，配置20km千兆单模模块12个，配置千兆多摸摸快12个。

- 提供独立的机箱管理系统，机箱正面提供液晶显示屏；

- 支持虚拟化技术部署。

- 单板10GE线速接口密度支持≥32个，支持40G接口扩展，每板40G接口≥4个；

- 支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持VRRP；

- 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4096，支持GVRP；

- 优先级队列调度：每端口支持≥8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法；

- 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，策略路由协议;

- 所有设备要求具有不间断运行能力；主控、交换、电源、风扇、业务等板卡要求支持热插拔。

- 多业务扩展功能：支持防火墙插卡、入侵防御系统插卡、NAT插卡扩展、IPFIX业务插卡（以官方网站产品介绍为准）；

- 提供投标产品工信部入网证。