山东财经大学东方学院 网络改造项目 负载均衡产品 需求参数

负载均衡产品标性能指标要求
	序号
	技术规格

	
	项目
	参 数 要 求

	1
	硬件及系统要求
	采用多核CPU和高速共享内存的硬件体系架构，系统内存≥8GB

	
	
	提供GE千兆电口数量≥6个，提供千兆SFP光纤接口插槽≥2个,提供万兆SFP+光纤接口插槽≥2个

	
	
	提供220V交流电源模块，最大电源功耗≤150W节能环保

	
	
	存储要求：提供高可靠性的SSD硬盘

	
	
	提供RS232 Console口和专门的带外以太网管理口

	
	
	需采用专用64位操作系统，每个存储介质需安装完整的操作系统；

	2
	性能要求
	最大的并发会话数≥3200万

	
	
	四层每秒新建连接数（CPS）≥450,000

	
	
	七层每秒新建连接数（CPS）≥150,000

	
	
	四层最大吞吐量≥10Gbps

	
	
	提供SSL硬件加速卡，SSL加速性能(1024bit)≥25,000 CPS，最大SSL吞吐量≥5Gbps，

	
	
	提供并配置DDoS攻击防护功能模块，性能（防止SYN Flood攻击）≥400万 Syn cookies /Sec

	3
	功能要求
	同一台设备提供多条链路负载均衡（LLB）功能，保证移动用户的访问流量只能通过移动的链路进出，其他运营商的用户流量全部通过联通链路进出；

	
	
	负载均衡设备提供一台物理设备虚拟多个负载均衡模块Application Delivery Partitions for Virtualization(ADP)功能，为不同应用系统部门提供独立管理负载均衡权限；（提供设备此功能的配置界面截图证明）

	
	
	同一台设备提供并配置全局负载均衡（GSLB）功能，实现广域网的负载均衡和容灾备份功能，保证多链路的应用可用性和持续性；

	
	
	同一台设备提供并配置Web Application Firewall (WAF) 安全防护功能模块，提供关键Web应用业务系统的安全访问

	
	
	同一台设备提供Application Access Management for pre-authentication(AAM)应用访问安全管理功能，提供关键应用系统的访问基于RADIUS或LDAP认证管理（提供设备此功能的配置界面截图证明）

	
	
	同一台设备提供并配置四至七层的应用负载均衡(SLB)功能，支持TCP/ UDP/ HTTP/ HTTPS/ SIP/ SMTP/ FTP等应用协议的负载均衡功能；

	
	
	支持以下负载均衡算法：轮询、最小连接、最小响应时间、加权轮询、加权最小连接、URL-Hashing等

	
	
	提供内容缓存功能，可以将用户访问的热点内容缓存在设备系统内存中，以减轻服务器端负载，提高系统的响应速度，内容缓存容量≥2GB

	
	
	支持基于TCL语言用户自定义AFLEX的脚本功能，实现灵活和安全的流量处理和负载均衡策（需要提供设备的中文和英文管理界面及配置界面截图证明）

	
	
	需提供TCP协议优化和应用加速功能，包括：TCP连接复用、HTTP压缩、URL Switching、HTTP Header Rewrite/Insert/Delete等，减轻服务器压力，智能DNS，提高客户端响应速度；

	
	
	需支持基于策略的负载均衡功能，提供静态/动态更新的黑白名单，限制恶意攻击源；同时，提供连接速率或应用请求速率限制，防止类似CC攻击行为；

	
	
	支持防火墙负载均衡（FWLB）功能

	
	
	支持DNS Application Firewall(DAF)应用安全防护功能

	
	
	全面提供NAT-64，支持IPv4-IPv4、IPv4-IPv6、IPv6-IPv6、IPv6-IPv4网关功能，(如果需要另收取费用，请提供模块LICENSE价格)

	
	
	标准配置需提供对RIPv1/v2、OSPF等路由协议的支持

	
	
	提供基于TCL语言脚本的健康检查方式，支持L3/4/7健康检查，

	
	
	设备同时提供中文和英文WEB管理界面及配置界面。需支持Telnet/SSH/HTTP/HTTPS等多种协议方式进行管理， 

	
	
	需支持Active-Standby、Active-Active等HA部署方式，支持通过网络的心跳检测机制

	
	
	支持透明、路由、旁路等方式部署

	4
	服务要求
	提供三年原厂保修及售后服务承诺函，签订合同时需出具原厂针对该项采购设备的服务授权函，否则按自动放弃处理；

	
	
	投标时提供原设备生产厂商加盖公章的项目授权书正本；

	5
	产品案例
	链路负载均衡提供至少一份运营商合作案例，应用负载均衡提供至少一份知名电商合作案例


PAGE  
1

