山东财经大学东方学院 网络改造项目 刀片服务器 需求参数

刀片式服务器参数要求
硬件要求：

本次采购的刀片服务器通过虚拟机软件实现与现有2台浪潮服务器（①型号NP5540M3 CPU:Intel E5-24070 ②型号NP3560 CPU:Intel Xeon E5620 ）的资源池化，搭建我校虚拟化业务系统的硬件平台，要求配置的设备满足在刀片服务器上构建的虚拟服务器对硬件资源的要求。刀片虚拟机上预计运行的业务系统包括：教务系统、计费系统、图书管理系统等，单系统并发用户数不低于4000。

1、刀箱

	指标项
	指标要求

	总体要求
	机箱式无源背板架构，在单套机箱内提供计算单元、共享存储、网络连接模块等支撑云业务部署所需的配套硬件

	服务器密度
	每机箱≥16台服务器密度

	尺寸
	机箱高度≤12U

	管理
	配置2个冗余管理模块，可实现跨框管理模块级联，实现统一管理；要求提供1个千兆速率带外网管口；提供LCD液晶触摸屏，能够对刀箱进行初始化设置和设备的监控告警；

	网络模块
	支持≥4个交换模块

	
	配置2个交换模块，每个交换模块对外提供≥12个1Gb端口和≥8个8G FC端口。配置≥8个 8GB光纤模块

	电源模块
	配置热插拔冗余电源模块。要求：刀箱支持N+1、N+N冗余模式

	数量
	本次配置1个刀箱

	授权
	投标时需要提供厂商的授权文件，供货时提供原厂售后服务承诺函


2、刀片服务器
	指标项
	指标要求

	处理器
	2颗至少6核处理器。要求：Intel Xeon E5-2600同系列处理器，性能≥E5-2620 v2

	内存
	每台配置内存≥64G。要求：最大内存容量≥768GB，内存插槽数≥24

	网卡
	主板集成2端口千兆以太网卡和2端口8G FC HBA卡。

	硬盘
	配置2块300GB SAS硬盘(2.5-inch)

	RAID卡
	集成硬件RAID卡。

	扩展I/O
	支持≥2个扩展插槽

	数量
	支持≥2台


3、存储
	指标项
	指标要求

	总体要求
	设备制造商是拥有自主知识产权的专业存储厂商

	控制器
	配置双控制器，支持NAS、FC SAN、IP SAN组网；缓存>=32GB，

	接口
	支持iSCSI、FC、FCoE主机接口；配置8Gb FC主机接口≥8个，ISCSI主机接口 ≥8个

	硬盘
	配置7200转速NL SAS 2T硬盘≥20块；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘；

	RAID
	支持RAID 0、1、10、5、6等；RAID支持多种工业标准RAID存储方式，包括单盘失效和双盘失效保护技术，支持RAID组动态扩展、在线升级；

	双活
	支持跨数据中心的存储双活功能，在两套磁盘阵列之间完成并行数据读写、故障时透明切换，实现真正高业务连续性解决方案；

	操作系统
	支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等操作系统；

	管理
	配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，提供API接口，支持功能特性植入和二次开发，提供接口方案说明；

	数量
	本次配置1台

	服务及授权
	提供3年原厂商7*24小时维保服务；提供原厂商安装调试；投标时提供原厂商针对该项目授权书及原厂商针对该项目售后服务承诺函，并且加盖厂商公章。


虚拟化软件要求

实现本期招标的刀片服务器及我院现有的浪潮服务器统一的资源池化，构成虚拟化应用系统。要求虚拟化软件系统为具有自主知识的产品，需持有国家版权局出具的软件著作权证书，并提供满足此次提供的刀片服务器及我院原有的2台浪潮服务器的CPU的使用许可。

	指标项
	指标要求

	虚拟化架构
	虚拟化软件非OEM或贴牌产品

	
	虚拟化软件采用裸金属架构

	
	虚拟化软件支持CPU硬件虚拟化技术，如Intel VT和AMD-V技术，虚拟机可在Intel和AMD CPU间进行迁移

	
	一个虚拟机无法读取或写入另一个虚拟机的内存、访问其数据、使用其应用程序，并且每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行

	
	不仅支持有Intel VT/AMD-V processors技术的服务器， 而且支持没有Intel VT/AMD-V processors技术的服务器

	虚拟化管理
	提供基于B/S架构的WEB管理平台统一管理

	
	支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询等功能，并提供完整界面的截图

	
	支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理等

	
	支持主机维护模式，将需要停机的物理主机上运行的所有虚拟机迁移至另外的物理主机中，然后关闭待修复的主机，确保计划内停机不会导致任何的业务中断

	
	提供P2V/V2V在线迁移工具

	
	提供日志文件一键收集功能，收集日志文件时能够选择收集的时间范围，同时可以限制收集的日志文件大小

	
	支持自动定时快照功能，定时将虚拟机当前的内存数据状态保存到镜像文件中，并提供完整界面的截图

	
	虚拟化管理系统支持完善的监控功能，监控范围包括物理资源、虚拟资源、网络流量等的使用情况

	
	支持将虚拟机转换、克隆为模板，通过虚拟机模板可以创建虚拟机；支持对虚拟机模板的查看、发布及管理

	
	支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置

	
	支持CPU容量分配优先级，支持存储I/O控制优先级

	
	支持虚拟机使用物理主机的USB设备，并允许USB在线热插拔

	集群管理
	支持对服务器资源集群的管理，整系统支持不低于20个集群

	
	虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能，在没有虚拟化管理平台的条件下仍可完成虚拟机HA自动失败切换

	
	虚拟化管理系统支持动态资源调度

	
	为保障关键业务运行，可指定某些虚拟机固定运行于某一物理服务器上，不会因任何原因自动迁移该虚拟机

	虚拟网络管理
	支持虚拟交换机并提供虚拟机带宽限制、网络流量限制等功能

	
	虚拟机的虚拟网卡支持划分VLAN；通过虚拟交换机对虚拟机进行二层VLAN隔离来提升虚拟机的安全性

	
	支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题，并提供完整界面的截图

	
	支持虚拟交换机端口分布的图形化展示，并在官方网站可查

	
	支持网络策略模板功能，可以在创建虚拟机的时候，将网络策略模板应用到该虚拟机的虚拟网卡上，实现网络策略的统一集中化管理

	兼容性
	虚拟服务器支持Windows、Linux 等主流操作系统的各版本

	
	虚拟化平台支持主流设备厂商提供的X86服务器，以及基于业界标准接口的硬件设备

	
	虚拟化软件支持主流设备厂商提供的共享存储

	扩展性
	能够根据虚拟机CPU、内存等参数的利用率动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预

	服务
	提供原厂3年7X24小时技术支持服务

	
	提供环境工勘，制定实施方案，软件安装，方案验证和用户演示培训等原厂系统部署服务。 


PAGE  
1

