山东财经大学东方学院会议室LED屏及多媒体设备采购安装项目竞争性磋商文件

采购人：山东财经大学东方学院

日期：二零一七年七月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  开标、评标以及技术参数要求

第四章  合同条款和格式

第五章  交货、竣工、提供服务时间

第六章  响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

山东财经大学东方学院就会议室LED屏及多媒体设备采购安装项目以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

1、项目名称：山东财经大学东方学院会议室LED屏及多媒体设备采购安装项目

2、项目内容：详见采购清单。

3、供应商资格要求

供应商除具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件外，还应具备以下条件：

3.1在中华人民共和国境内登记注册的合法经营者，营业执照经营范围内具备与本次采购货物相适应的经营内容；

3.2本项目不接受联合体报价。

4、评审办法：综合评分法

5、磋商文件的获取

时间：2017年7月25日至7月27日9时00分至16时30分

方式：请供应商登陆山东财经大学东方学院网站自行下载。

6、报名时间及地点

时间：2017年7月27日9时00分至16时30分

地点：地点：山东财经大学东方学院资产管理科

请供应商携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人授权委托书、授权委托人身份证等证件的原件及加盖公章的复印件一套现场报名。

7、响应文件递交时间、截至时间及地点

递交时间：2017年 7 月 28 日13时00分起至13时30分止；

截止时间：2017年 7 月 28 日13时30分；

地点：山东财经大学东方学院资产管理科

8、联系人：初老师、姬老师     0538-8369577

第二章  供应商须知

一、总则

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容，按照磋商文件要求及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次采购方式为竞争性磋商采购，指磋商小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和最终报价，磋商小组确定成交供应商的采购方式。

本次磋商采取多次报价的方式。

二、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山东财经大学东方学院会议室LED屏及多媒体设备 |
| 2 | 招 标 人 | 名 称：山东财经大学东方学院 联 系 人：初老师 姬老师 联系电话：0538-8369577 |
| 3 | 质量标准 | 合格 |
|  | 保修期 | 保修期三年。在此期间如出现质量问题，投标人负责免费维修。 |
| 4 | 招标范围 | 主要内容为山东财经大学东方学院会议室LED屏及多媒体设备。 本项目分两个标段（A包、B包） |
| 5 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 供货安装要求 | 20日历天供货安装完毕。因中标人原因延误工期支付违约金为合同价格的千分之 /天或 元/天 （因不可抗力因素或采购人原因，工期相应顺延） |
| 7 | 付款方式 | 本项目无预付款，货物供货安装完毕经验收合格后支付合同总价的95%，余5%作为质保金，质保期满无质量问题无息返还。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 供应商除具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件外，还应具备以下条件： 1、在中华人民共和国境内登记注册的合法经营者，营业执照经营范围内具备与本次采购货物相适应的经营内容； 2、本项目不接受联合体报价。 |
| 9 | 勘察现场 | 不组织，自行勘察 |
| 10 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 | 开标时，投标人应提供以下资格审查材料并将复印件附在投标文件中。如果没有按要求及时、完整、准确的提交，其投标一律按无效投标处理，由此造成的一切后果和损失均由投标人自行承担。 1、营业执照副本；（须提供原件） 2、税务登记证副本；（须提供原件） 3、组织机构代码证副本；（须提供原件） 4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（须提供原件） 5、企业基本账户开户许可证；（须提供原件） 注：已办理三证合一的投标人1-3项只提供营业执照即可。 |
| 11 | 获取招标文件 | 时间：2017年7月25日至7月27日9时00分至16时30分（北京时间，法定节假日除外） 方式：山东财经大学东方学院网站自行下载 |
| 12 | 报名时间及地点 | 时间：2017年7月27日9时00分至16时30分 地点：地点：山东财经大学东方学院资产管理科 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起) |
| 14 | 投标保证金 | 1.投标人在递交投标文件截止时间前，须交纳投标保证金。投标保证金的递交时间以实际到达的时间为准。 本次招标项目的投标保证金金额为人民币：叁仟元整（3000.00元）。 2.中标人投标保证金自动转为履约保证金，货物安装调试完毕、验收合格后无息返还，未中标人五日内无息返还。 3.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。 |
| 15 | 文件答疑 | 电话联系0538-8369505 |
| 16 | 响应文件装订 | 1、响应文件包含报价部分、技术部分和商务部分三部分； 2、将大小不一的文件材料折叠整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（须含供应商递交的所有文件资料）否则其报价无效。 |
| 17 | 投标文件份数 | 一份正本，五份副本。 |
| 18 | 投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2017年7月28日13时30分 地点：山东财经大学东方学院资产管理科 |
| 19 | 开标时间及地点 | A包时间：2017年7月28日13时30分（北京时间） 地点：山东财经大学东方学院招待所二楼会议室 B包时间：2017年7月31日9时30分（北京时间） 地点：山东财经大学东方学院招待所二楼会议室 |
| 20 | 唱价顺序 | 现象抽签 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22 | 报价轮次 | 本次磋商共二轮报价（含首轮公开唱价） |
| 23 | 对同一品牌同一型号产品的相关问题说明 | 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品投标的，只允许投标报价最低的供应商参与投标，其余供应商的投标将被拒绝。 |

## 三、供应商具备的条件

1．向招标人购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

9．竞争性磋商文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

招标人对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交报价文件的截止时间前，招标人将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的投标供应商。

## 五、报价文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1.报价文件的语言及计量单位

除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.报价文件的编写及装订

2.1每包分别编制报价文件，一份正本五份副本；

2.2报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4报价文件的装订必须为胶装；否则视为无效投标；

2.5标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。

3.报价文件的组成

3.1报价文件封面；

3.2报价文件目录；

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函；

3.4资格、资质证明文件；

3.4.1营业执照副本；

3.4.2组织机构代码证、税务登记证；

3.4.3法人参与投标的提供法定代表人证明及身份证复印件；授权代理人参与投标的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权代理人的身份证明复印件；

3.4.4投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.5报价文件

3.5.1报价一览表（附件三）；

3.5.2报价明细表（附件四）；

3.5.3投标供应商认为需说明的其他内容。

3.6技术文件

3.6.1货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

3.6.2投标偏离表（附件五）；

3.6.3每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；

3.7商务文件

3.7.1近两年同类型货物的销售业绩一览表，须提供相关合同复印件(附件六)。

3.7.2供应商的财务报表，包括资产负债表、损益表。

3.7.3供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

3.7.4售后服务

3.7.4.1供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

3.7.4.2供应商对所有货物负责集成、调试；

3.7.4.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.7.4.4货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.7.4.5详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.7.4.6供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.7.4.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.7.5优惠条款；

3.7.6供应商认为需加以说明的其他内容。

3.8报价要求

3.8.1报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用；

3.8.2评审过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，招标人将书面通知所有参与投标的供应商；

3.8.3报价中单独列出备品备件价格；

3.8.4符合要求采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.5单独密封的报价一览表与报价文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.7供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.报价文件的密封和标记

4.1供应商应分别准备六份报价文件，一份正本和五份副本。在每一份报价文件上要明确注明“项目名称”及“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2供应商应将报价文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）。

4.2.1项目编号、项目名称；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份并盖章（提供原件），分别单独密封一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

4.4供应商必须另外单独密封一套“资格、资质证明文件”，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、供应商名称、地址、电话。

4.5每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2017年7月24日9时 之前不准启封”字样。

5.报价文件的递交

5.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的报价文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的报价文件概不接收；

5.4对供应商的报价文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标人有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，山东财经大学东方学院可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、投标费用

各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

## 八、保证金

1.投标保证金按 “竞争性磋商邀请函”中的规定交纳投标保证金。

2.未成交供应商的投标保证金，在公布成交结果五个工作日内无息退还。

3.成交供应商的投标保证金自动转为合同履约保证金，在项目验收合格后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，报价文件不予接受。

5.供应商发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将不予退还。

## 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3.供应商串通报价的；

4.成交供应商不按规定要求签订合同；

5.在整个评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动；

6.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

7.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

8.法律、法规规定的其他情况。

十、解释权

购买本招标文件的投标人如果认为招标文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照相关法律、法规、规定以书面形式向招标人寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本招标文件。本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三章 开标、评标、成交

## 一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由学校招标部门主持，采购人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况。

3.工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和报价文件的其他主要内容。 招标人在谈判文件要求提交报价文件的截止时间前收到的所有报价文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

招标组织单位将根据本项目的特点组成评审委员会，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等三人以上单数组成，评审委员会负责对报价文件进行综合评审，推荐成交候选人。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次招标采用综合评分法，评审委员会成员综合评定各供应商提交的报价文件，由评审委员会综合各成员意见作出最终结论。

1.资格初审

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查；符合性检查是指依据竞争性磋商文件要求，对报价文件中实质性要求的响应情况进行审查。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

2. 综合评审。

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。评审委员会按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各投标人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交人，得分相同的，报价较低的一方为预成交人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为预成交人。

第一中标候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一中标候选人确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新采购。

3.A包评分标准分项明细表（室内会议LED大屏幕系统一套）

| 评分因素 | 价格部分 | 业绩部分 | 技术文件 | 商务文件 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35 | 5 | 45 | 15 | 100 |

3.1价格部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100 |

3.2业绩部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 5分 | 自2015年1月1日至今，已完成的同类项目案例，每提供 1 个合同得 1 分，最高得 5分。需提供合同原件，不提供不得分。 |

3.3技术部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分45分 | 30分 | 报价产品技术指标、功能及配置对竞争性磋商文件要求的响应程度，评分区间，26-30 分。 |
|  | 10分 | 对报价产品的技术先进性、安全性、稳定性、易用、易维护等性能进行综合评估，评分区间：0-10分。 |
|  | 5分 | 对供应商提供的项目实施方案进行评价，包括技术力量、实施进度、质量保障机制、验收及测试方案等，评分区间：0-5分 |

3.4商务部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分15分 | 10分 | 对供应商提供的服务保障体系、技术服务力量、服务内容、服务响应时间、质保期限、培训、备件等情况进行综合打分，评分区间：0-10分。 |
|  | 5分 | 根据提出的针对本项目的建议，是否切实可行、合理，有磋商小组酌情打分，评分区间：0-5分 |

##### 会议室LED参数要求

- 概述

山东财经大学东方学院多媒体会议室的设计目标是建成一个具有音视频、演示、网络、会议功能的多功能、智能型会议室。要求能充分发挥多媒体会议室的功能，使会议工作开展得更加生动、顺利；具有足够的冗余接口，可以满足未来远程视频会议系统建设的潜在需求；

二. 设计方案

根据学校多功能会议室的基本功能要求，预配置实现如下功能：

- 利用支持视频切换矩阵的LED屏幕实现会议文字、图片、视频资料的播放；支持多路视频显示功能；

- 通过会议专用麦克风和音响设备呈现清晰的会议声音效果；

- 支持重要会议的录音录像功能；

- 有效的统一管理和控制各类用电设备，避免了人为的失误操作，同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击，也避免了感生电流对设备的冲击，确保了整个会议设备和系统的稳定。

三．产品及报价

1、显示部分：

P2.5 LED电子显示屏

整体方案设计概述

工程名称：

东方学院多功能会议室显示屏规格P2.5小间距全彩色LED显示系统：像素间距为2.5mm；

显示屏设计显示尺寸长：3.2米，高：1.76米，共5.632平方米

工程内容：

采用P2.5小间距全彩LED电子显示屏作为会议室的主显示屏，通过外置视频控制处理器完成所有信号源的输入、输出，包含电视信号、台式机、笔记本信号、DVD信号、视频监控信号等。整个显示屏的分辨率是：1280点×704点，可同时显示二路720P高清视频图像。采用的硬件设备和软件系统应具有足够的扩展接口、支持相应的协议和升级能力。

## 设计标准和规范

本项目显示系统设计遵循以下原则：

《LED显示屏通用规范》SJ/T 11141-2003

《LED显示屏测试方法》SJ/T 11281-2003

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

《微型数字电子计算机通用技术条件》GBJ98113-88

《总线局域域标准》IEEE802.3

《环型局域域标准》IEEE802.3

《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》CECS 72.95

《蓝皮书K11建议“过电压和过电流防护的原则”》CCITT

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《通信电路和通信设备的防雷手册》CCITT

《计算机通讯技术条件》GB9813-88

《信息技术设备的安全》GB4943-95

符合最新版中国电磁兼容性(EMC)标准要求

《电力子操作工作站机房设计规范》　　GB50174-93

《国际串行通讯标准》　　EIARS-232-C

《工业操作工作站系统安装环境条件》　　ZBN18-001

《UTP电缆芯线定义》　　EIA/TIA-T568B

《电磁兼容》　　GB/T17626

《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-88

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 　　GB17859-1999

国际电信联盟有关标准　　ITU-T

国际电气与电子工程师学会标准　　IEEE

《标志用公共信息图形符号/通用符号》　　GB/T10001.1—200

通信行业标准《电信专业房屋设计规范》

《计算机信息系统防雷保安器》　　GB173-1998

《建筑电气设计技术规程》　　JDJ16-83

《电气装置安装工程施工及验收规范》　　GBJ232-82

《电气装置件暗装用、调整板和接线盒》　　GB1245-87

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》　　GB50169-92

《计算机机房设计规范》　　GB50174-93

《低压配电设计规范》　　GB50054-95

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》　　CECS72：97

《智能建筑设计标准》　　DBJ08-47-95

## 整体设计要求

显示系统的设计制造质量可靠技术先进成熟，符合行业规范和技术发展潮流；

显示系统的视、音频接口和对视、音频内部处理满足专业广播电视规范，显示屏能够结合广播电视信号的特点，对电视播出信号提供逼真、完整、高质量的LED显示；

屏幕图象分辨率和清晰度高，高刷新频率保证屏幕画面清晰不闪烁。

16bit颜色处理，色彩还原真实，实时播放数字电影；

10bit灰度处理；

图象色彩柔和逼真、灰度丰富、层次感和立体感强；

显示屏亮度\色度单点可调，显示画面均匀一致。具有良好的色平衡，图象空间色彩自然；

系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，屏体寿命长，能连续工作72小时以上；

显示模组采用标准单元设计及安装，维修方便；

具有自主知识产权的成熟的显示系统控制软件，操作简单；

显示系统满足防水、防潮、防腐蚀、防风尘、耐高温、防静电、防火阻燃、抗震的要求，并进行相应的防护处理；电气运行时有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。当系统发生严重错误时能自动关闭报警，保证系统运行时的安全性和可靠性；

采用非线性校正技术，以补偿CRT显示器与LED显示屏间的色差及人眼的视觉差异，使视觉效果更加完美、逼真；

采用国际最先进的灰度控制及颜色处理的功能于一体的恒流源驱动芯片，芯片直接应用于驱动板中（板级控制技术），显示图像图象清晰、层次分明、色彩鲜艳；

可通过软件现场实现对LED显示屏整屏及每个发光模块的亮度、色度、对比度的调整，且具有颜色签名和记忆功能，能够保证屏幕长期显示效果均匀一致；

显示屏亮度根据环境照度变化自适应调节，实现节能产品的设计；

模块封装技术中的分档技术手段、保证发光管轴向角度一致性的技术手段；

通过软件及硬件方式，可实现对单个模块红、绿、蓝三种颜色的无级调节或在线数字调整；

按照正确的筛选方法对发光二极管进行严格筛选，然后精心布局整屏模块分布；

采用同步帧切换技术及高速刷新技术；

避免LED显示屏在摄像机中因频率交叠而产生的闪烁现象；

模块化的机械设计及组装工艺，使显示单元在运输、安装等过程中遭受的损害降至最低，大大提升了产品的可靠性；模组塑料套件全部采用高品质进口GE品牌的PC材料，从而从根本上确保了模组的抗老化性能，保证了显示屏的使用寿命。

## 显示屏配置以及性能要求

为本项目配备的LED显示系统及其控制设备均采用国内高端的产品和技术，系统配置要求如下：

- 大于6000nit的超高显示屏亮度；

- 16bit颜色处理，281万亿的颜色呈现；

- 广播级10bit灰度处理，实时播放高清数字信号，无失真；

- 1000：1的高对比度设计，保证最佳显示效果的呈现；

- 高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要，高达960赫兹以上；摄取画面稳定无波纹无黑屏，能将现场图像信息准确真实地还原。

- 广播级数字视频处理系统的优势，可实现画中画、淡如淡出、图像叠加显示等特效功能。

- 兼容RGB、VGA、YUV、DVI、SDI、HDSDI、HDMI等所有视频输出格式。

- 单点亮度和单点色度的校正，保证了整屏长期显示的均匀一致。

- 0-100%无灰度损失的亮度无级调节，具有现场二次调节亮度和色度的能力。

- 系统具有环境亮度自动调节系统，显示屏亮度随环境照度变化而自动调节，不但实

现了节能使用要求，降低了使用成本，同时也减少了环境光污染。

- 具有自主研发专利的颜色签名技术和内部记忆芯片，可记录每只LED的色度数据，从而保证屏幕整体色彩的均匀一致。

- 显示单元LED灯的开路和短路检测、通讯双向传输，自动检测传输方向。

- 大结构的箱体设计大大提高了屏幕安装的平整度。

- 单元内置金属支架不仅增强了产品结构的坚固性，同时提高了系统的EMI和EMS防护。

- 模组塑料套件全部采用GE高品质进口PC材料，提高了模组的抗老化性能。

- 内外循环散热设计，保证运行温度的均衡一致。

- 采用快装结构设计，带电前后均可拆卸，合理的接插件极大的提高了箱体间连接的可靠性。

- 全机器插灯及焊接，避免手工操作的误差，控制芯片设计安装在前部，避免波峰焊二次受热对芯片性能的影响，稳定性更高。

## LED控制系统功能要求

#### 系统播放功能要求

(1)系统与电视系统兼容，支持各种电视制式（NECS/PAL）。

(2)可显示电视机、VCD、DVD、摄像机、录放机、编辑制作等电视系统画面。

(4)可支持专业数字串形视频信号得输入（SDI、HDSDI）

(5)系统与计算机系统兼容，支持各种显示模式（VGA/SVGA/XGA）。

(6)可显示各种文字、符号、图形、图像、画面、二三维动画等。

(7)播放控制方式(系统基于标准的播放平台，可实现手动和自动播放)

(8)手动播放：

系统可以手动选择各种节目源进行播放。

系统可以实时控制显示画面进行图片、文字叠加处理等特技处理。

系统可以完成清屏、锁定画面、回放、快进等各种画面显示处理功能。

(9)自动播放

系统可以根据编排好的程序定时、定长、定节目源编排节目。

系统可以自动循环播放。

遥控方式

系统可以接收各种赛事终端的控制命令并播放相应的画面。

网络控制方式

系统可以接收计算机网络的控制命令并显示相应的资料和画面。

(10)系统功能要求可实现现场电视转播；转播广播电视及卫星电视；播放录像机、影碟机等视频节目；可播放PAL、NTSC视频信号；输入DVI(fordata)、SDI(forvideo)、HDSDI(for video)S-VIDEO、VIDEO、YUV；播放来自各种设备的视频信号，并能随时切换不同的视频源，视频源可通过视频矩阵开关同时监控与切换，并可对视频画面进行缩小或放大；实时整屏显示真彩色视频图像；具有在电视画面上叠加文字、图片、动画等信息；具有同屏播放左右不同比例的视频和图文的功能；图文播出方式需多种方式：可播放不同格式的图形、图像文件；支持声卡及CD-ROM等多媒体设备，可播放WAV／MID等声音文件。

#### 信息控制功能要求

系统能够自动、人工控制LED显示屏的显示。正常情况下，系统自动实时提取信息播放数据库中的信息，自动发送到相应的显示屏上。特殊情况下，由人工干预向指定的显示屏发送信息；

系统可以将来自摄像机、DVD等视频设备和有线电视的视频信号经计算机处理成可用于显示屏播放的视频信息，存储于信息播放数据库中，根据需求提交给视频控制系统，进行播放；

#### 视频显示功能要求

支持显示各种计算机信息、图形、图像

支持各种输入方式：VGA、S—video、YUV、CVBS、DVI、SDI、HDSDI、HDMI信号输入

具有电视画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、动画、静态图片、特技等效果的实时编辑和播放

可通过对计算机对LED显示屏画面的色彩和亮度作调整。

与计算机显示器同步，实现显示器上指定的文字及图像，能通过显示器模拟、预视LED显示屏的内容。

可高保真转播广播电视、卫星电视及有线电视信号，摄像、影碟等视频信号的即时播放（VCR、VCD、DVD、LD）

支持PAL、NTSC等各种制式，支持HDTV

转播广播电视、卫星电视及有线电视信号

实时显示真彩色视频图像，实现现场传播，播放背景画面、广告宣传画等功能

进行现场直播，满足文艺演出的使用要求，并灵活输入和播出多种信息

持任意形状的显示区播放视频，图片，文字，动画等

#### 支持计算机模式要求

图文特技显示功能：具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能；

显示各种计算机信息、图形、图像及动画播放；

播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息；

有多种中文字体和字型可供选择，并可无级缩放，系统全自动播放；

多种播出方式如：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等；

主要时新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择；

外接存储设备的信息播放；

#### 智能监控及防护功能要求

可通过查看显示屏分布图直接进行管理，操作直观；

可在控制计算机上检查监视任意显示屏的状态：包括电源开关、通讯状况(正常，异常等)、显示内容等；

定时开、关显示屏及其他外接设备；

满足防水、防尘、防潮、防腐、防雷击、防电磁和静电、防反光、防晒等功能；

电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施；

有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能；

系统满足烟雾报警及温升报警要求；

通过智能控制器，可根据环境照度的变化对显示屏亮度进行自动调整；

显示系统具有远程监控和无人值守功能；

系统具有烟雾报警及温升报警功能。当温度达到一定时，系统会自动切断电源保护；

通过控制计算机和通讯网络，可对显示屏完成电源开关和复位远程控制操作，并可随时显示屏的电源开关状态；

显示屏防护等级正面达到IP65，具有防水、防雪、防雨性能和有效防晒、防雨；

#### 故障报警及远程监控功能要求

显示屏应安装有烟感器和温感器，对显示屏工作环境进行火灾报警监控，环境运行温度远程监视，超过极限温度自动断电，并把报警信息及时传送到计算机的监控界面上，提醒操作员注意。

通过PLC控制系统还可实现环境数据检测的功能，如温度、湿度、烟雾等环境数据，并将相关数据传回控制室，当环境监测数据出现异常报警时，工作人员可根据系统回传的警报讯息，采取相应的应急解决措施。

#### 配电及防雷要求

系统配电采用分布延时上电设计，减少对电网的冲击和影响，系统防雷除了结构的防雷设计外，考虑通讯的安全，特别配备了三相电源通讯防雷器，保证显示屏及控制设备的使用安全。配电系统电气防护方面具有防雷、过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有烟雾报警和温升报警功能。

#### 网络功能要求

显示系统具有IEEE802.3以太网络接口, 标准的RS-232串行接口和视频接口, 具备与其它相关设备如音响系统，电视转播系统等相连接的标准接口；可与计算机联网，共享网络资源。

系统可以通过网络接口进入 Internet网，可与其它网络连网；实现无缝对接，转播控制中心内的多媒体信息发布系统、信息查询系统等节目；可与计算机联网，共享网络资源。可对显示系统进行远程管理及远程控制。

系统可采集播出各数据库实时数据，实现远程网络控制

可实现对多个LED显示屏联播控制功能。可实现接入无线网络模块时的信息传输，通过无线信号控制屏体的播放及数据上传。

#### 扩展功能

智能化显示单元设计，每个单元出厂前经过单点亮度校正，并记录亮度值和颜色值等，通过系统控制软件可随时对系统进行升级。

当更换显示单元或由于需要增大面积而增加新的显示单元时，可通过控制软件对每个箱体的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。

要求采用标准化规范配置，系统中相同规格设备及零部件可任意互换。显示单元采用模块化结构设计，箱体化结构方便安装、调试和维修。标准化接口设计，系统兼容性更高。

要求支持显示模块带电热插拔，显示控制软件具有自我诊断能力，可实时追踪任何有可能发生的故障情况。此外系统还需要具有管理控制和分析统计功能。

#### 输入信号管理

数字视频处理仪是控制系统的核心，控制软件能够解析多种视频源信号，支持多种输入源，例如DVI、SDI、HD-SDI、RGB、CVBS等。针对不同的信号特点，对这些输入信号进行管理，并提供功能强大的图像和视频信号处理功能。例如，可以选择DVI信号不同的格式，可修改SDI信号的参数等。

解析多种视频源信号(S端子， 模拟复合， 模拟分量， RGB， SDI， HDSDI，HDMI

数据DVI（最高分辨率到UXGA）)

单、双路视频输出模式切换

视频输入信号源切换

图像宽高比设置

图像透明度（Density）调节

双路输出图像Z-Order设置

背景色设置

显示模式设置

视频输出区域设置

通过扩展集联可支持多达256路显示通道

## (11). 室内专用的线缆及接插件

显示单元的连接线缆要求采用军工及航空专用室内线缆信号、所有线材和基材均符合防火等级UL94V1。接插件和连接器设计为快装结构，连接采用采用锁紧装置；

所有基材均符合防火等级UL94V1；

所有线材均符合防火等级UL94V1；

所有表面处理均符合防火要求；

接插件具有防水特性；

采用航空级插头保证连接的可靠性；

其它元器件采用国际知名品牌的产品；

所有接插线和连接器采用快装结构，预制锁紧装置；

连接线缆采用具有防水、耐腐蚀、耐氧化、抗高温等功能的特殊材料制成，保证了长期室内环境使用的工作寿命。

- 一、主要设备参数要求

### 显示屏技术参数

| 参数名称 |  | 参 数 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 模组 | 像素组成 | 表贴三合一LED，全黑灯，要求灯管采用日亚、亿光、国星、福日品牌 提供灯珠厂家出具给LED屏厂家针对本项目的授权书； 提供产品样品，开标现场查看显示效果，样品封存备查，保证投标产品和样品品质相同。 |
|  | 像素间距 | ≥2.5mm |
|  | 模组尺寸： | 240mm×240mm |
|  | 模组维护 | 模组、电源、控制卡前维护 |
| 屏幕参数 | 显示屏显示尺寸 | 长： 3.32米×高：1.76米 |
|  | 含不锈钢包边尺寸 | 长： 3.42米×高：1.86米 |
|  | 整屏物理分辨率 | 2592点×672点 |
|  | 每块接收卡带载点数 | 长：≤192点×高：≤192点 |
|  | 整个屏接收卡数量 | ≥56张 |
|  | LED电源品牌 | 创联、巨能、明纬、长城。 |
|  | 显示屏功率 | 最大功率≤550W/㎡，平均功率≤250W/㎡， |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
|  | 单点颜色校正 | 有 |
|  | 色温（K） | 3000K～9500K |
|  | 屏幕亮度 | 0cd/㎡-800cd/㎡可调 |
|  | 最大对比度 | ≥3000：1 |
|  | 发光点中心距偏差 | < 3% |
|  | 温升 | 屏体金属材料：≤45K 屏体绝缘材料：≤70K |
|  | 亮度均匀性 | ≥97% |
|  | 水平视角（ °） | ≥140º |
|  | 垂直视角（ °） | ≥120º |
| 使用环境适应性参数 | 寿命典型值（hrs） | 10万 |
|  | 可靠性测试 | 投标产品高低温可靠运行低温-20°，高温60°，8小时运行检测，并提供第三方“高低温循环测试报告” |
|  |  | 产品在盐雾箱内温度：35°C，喷雾2 小时，在40°C ，65%RH 环境下存放20小时，循环4次，盐水浓度：5%的情况下正常运行，并提供第三方“盐雾测试报告” |
|  |  | 投标产品在环境温度和湿度：25°C，65%RH，样品预处理：样品在60°C，55%RH 环境下放置至少24 小时运行检测，并提供第三方“灼热丝检测报告书” |
| 电气参数指标 | 供电要求 | 110~220VAC±15%（50/60Hz） |
|  | 屏体配电 | 实现工控方式远程智能控制 |
|  |  | 配电柜支持远程智能上电功能 |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动、动态扫描 |
|  | 换帧频率（Hz） | 60Hz |
|  | 刷新率（Hz） | ≥1920 Hz |
| 产品品质要求 | 产品认证 | 所投产品的3C认证和检测报告，其中规格型号须一致 |
|  |  | 所投产品同时通过CE-LVD、CE、ROHS、TUV认证，提供认证证书 |
|  | 防护级别 | 前IP30/后IP30 提供第三方“防护等级测试报告书” |
|  | 运行噪音 | ≤30（db） |
|  | 无故障工作 时间 | 连续工作时间≥168h，无故障， |
|  | 运行环境温度 | 低温-20°~高温40°，48小时连续使用无故障 |
|  | 防潮性能 | 10%~90%RH范围工作正常 |
|  | 拼缝及平整度误差 | 拼缝及平整度误差≤0.1mm |
|  | 抗震性能 | 投标产品在频率为5-18Hz，18-500Hz，振幅为0.75mm时正常使用，并提供第三方“振动检测报告” |
| 系统兼容性要求 | 控制系统 | ### 控制系统功能的先进性和完整性 显示系统具有多重功能，除了基本显示功能外，还具有画面移动补偿功能和监控功能，播放功能可以设定不同播出模式，各模式可以按照预先设定的时间表定时播出，而且系统播放内容顺畅清晰，不出现画面中断或跳播现象。通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统，如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等，因而可以实现下列功能 #### 系统播放功能 (1)系统与电视系统兼容，支持各种电视制式（NECS/PAL）。 (2)可显示电视机、VCD、DVD、摄像机、录放机、编辑制作等电视系统画面。 (4)可支持专业数字串形视频信号得输入（SDI、HDSDI） (5)系统与计算机系统兼容，支持各种显示模式（VGA/SVGA/XGA）。 (6)可显示各种文字、符号、图形、图像、画面、二三维动画等。 (7)播放控制方式(系统基于标准的播放平台，可实现手动和自动播放) (8)手动播放： 系统可以手动选择各种节目源进行播放。 系统可以实时控制显示画面进行图片、文字叠加处理等特技处理。 系统可以完成清屏、锁定画面、回放、快进等各种画面显示处理功能。 (9)自动播放 系统可以根据编排好的程序定时、定长、定节目源编排节目。 系统可以自动循环播放。 遥控方式 系统可以接收各种赛事终端的控制命令并播放相应的画面。 网络控制方式 系统可以接收计算机网络的控制命令并显示相应的资料和画面。 (10)系统功能要求可实现现场电视转播；转播广播电视及卫星电视；播放录像机、影碟机等视频节目；可播放PAL、NTSC视频信号；输入DVI(fordata)、SDI(forvideo)、HDSDI(for video)S-VIDEO、VIDEO、YUV；播放来自各种设备的视频信号，并能随时切换不同的视频源，视频源可通过视频矩阵开关同时监控与切换，并可对视频画面进行缩小或放大；实时整屏显示真彩色视频图像；具有在电视画面上叠加文字、图片、动画等信息；具有同屏播放左右不同比例的视频和图文的功能；图文播出方式需多种方式：可播放不同格式的图形、图像文件；支持声卡及CD-ROM等多媒体设备，可播放WAV／MID等声音文件。 #### 信息控制功能 系统能够自动、人工控制LED显示屏的显示。正常情况下，系统自动实时提取信息播放数据库中的信息，自动发送到相应的显示屏上。特殊情况下，由人工干预向指定的显示屏发送信息； 系统可以将来自摄像机、DVD等视频设备和有线电视的视频信号经计算机处理成可用于显示屏播放的视频信息，存储于信息播放数据库中，根据需求提交给视频控制系统，进行播放； #### 视频显示功能 支持显示各种计算机信息、图形、图像 支持各种输入方式：VGA、S—video、YUV、CVBS、DVI、SDI、HDSDI、HDMI信号输入 具有电视画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、动画、静态图片、特技等效果的实时编辑和播放 可通过对计算机对LED显示屏画面的色彩和亮度作调整。 与计算机显示器同步，实现显示器上指定的文字及图像，能通过显示器模拟、预视LED显示屏的内容。 可高保真转播广播电视、卫星电视及有线电视信号，摄像、影碟等视频信号的即时播放（VCR、VCD、DVD、LD） 支持PAL、NTSC等各种制式，支持HDTV 转播广播电视、卫星电视及有线电视信号 实时显示真彩色视频图像，实现现场传播，播放背景画面、广告宣传画等功能 进行现场直播，满足文艺演出的使用要求，并灵活输入和播出多种信息 持任意形状的显示区播放视频，图片，文字，动画等 #### 支持计算机模式 图文特技显示功能：具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能； 显示各种计算机信息、图形、图像及动画播放； 播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息； 有多种中文字体和字型可供选择，并可无级缩放，系统全自动播放； 多种播出方式如：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等； 主要时新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择； 外接存储设备的信息播放； #### 显示功能 显示屏能显示一个高清视频图像或电脑图像，也可以同时显示多个视频图像或信号，图像可以在屏幕的任意位置移动和缩放大小，并具有画中画功能 整个屏幕的上方能显示滚动或静止的字幕和文字信息 图文特技显示功能：具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能 显示各种计算机信息、图形、图像及计算机动画并叠加文字 播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息 有多种中文字体和字型可供选择，同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、俄文、日文等多种文字，并可无级缩放，系统具有全自动播放功能，创建和修改屏幕显示布局，支持创建中文信息； 有多种播出方式，如：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等20种以上的方式。 新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择 重要通告的即时发布 广告信息的播放 #### 音频输出 显示系统具有专门的音频输出端口，可与音响系统设备相连，将音频信号接入调音台，提供与视频同步的两路音频输出，一路并入可接入控制中心总音频系统统一控制，另一路与大屏幕独立音响系统设备连接使用，输出信号为平衡式0～+4dB。 #### 预制节目功能 通过专业视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目根据客户需求在固定时间时序自动按照编排好的节目自动播放，满足了客户需求，节目预置功能包括： 支持节目单在线编辑、复制 支持节目单顺序调整 支持节目定时播放 支持图片编辑与播放 支持动画编辑与播放 支持文本文件的编辑与播放 支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放 #### 智能监控及防护功能 可通过查看显示屏分布图直接进行管理，操作直观； 可在控制计算机上检查监视任意显示屏的状态：包括电源开关、通讯状况(正常，异常等)、显示内容等； 定时开、关显示屏及其他外接设备； 满足防水、防尘、防潮、防腐、防雷击、防电磁和静电、防反光、防晒等功能； 电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； 有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能； 系统满足烟雾报警及温升报警要求； 通过智能控制器，可根据环境照度的变化对显示屏亮度进行自动调整； 显示系统具有远程监控和无人值守功能； 系统具有烟雾报警及温升报警功能。当温度达到一定时，系统会自动切断电源保护； 通过控制计算机和通讯网络，可对显示屏完成电源开关和复位远程控制操作，并可随时显示屏的电源开关状态； 显示屏防护等级正面达到IP65，具有防水、防雪、防雨性能和有效防晒、防雨； #### 故障报警及远程监控功能 在显示屏顶部安装有烟感器和温感器，对显示屏工作环境进行火灾报警监控，环境运行温度远程监视，超过极限温度自动断电，并把报警信息及时传送到计算机的监控界面上，提醒操作员注意。 通过PLC控制系统还可实现环境数据检测的功能，如温度、湿度、烟雾等环境数据，并将相关数据传回控制室，当环境监测数据出现异常报警时，工作人员可根据系统回传的警报讯息，采取相应的应急解决措施。 #### 配电及防雷 系统配电采用分布延时上电设计，减少对电网的冲击和影响，系统防雷除了结构的防雷设计外，考虑通讯的安全，特别配备了三相电源通讯防雷器，保证显示屏及控制设备的使用安全。配电系统电气防护方面具有防雷、过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有烟雾报警和温升报警功能。 #### 网络功能 显示系统具有IEEE802.3以太网络接口, 标准的RS-232串行接口和视频接口, 具备与其它相关设备如音响系统，电视转播系统等相连接的标准接口；可与计算机联网，共享网络资源。 系统可以通过网络接口进入 Internet网，可与其它网络连网；实现无缝对接，转播控制中心内的多媒体信息发布系统、信息查询系统等节目；可与计算机联网，共享网络资源。可对显示系统进行远程管理及远程控制。 系统可采集播出各数据库实时数据，实现远程网络控制 可实现对多个LED显示屏联播控制功能。可实现接入无线网络模块时的信息传输，通过无线信号控制屏体的播放及数据上传。 #### 扩展功能 智能化显示单元设计，每个单元出厂前经过单点亮度校正，并记录亮度值和颜色值等，通过系统控制软件可随时对系统进行升级。 当更换显示单元或由于需要增大面积而增加新的显示单元时，可通过控制软件对每个箱体的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。 本系统采用标准化规范配置，系统中相同规格设备及零部件可任意互换。显示单元采用模块化结构设计，箱体化结构方便安装、调试和维修。标准化接口设计，系统兼容性更高。 本系统支持显示模块带电热插拔，显示控制软件具有自我诊断能力，可实时追踪任何有可能发生的故障情况。此外本系统还具有管理控制和分析统计功能。 #### 输入信号管理 数字视频处理仪是控制系统的核心，控制软件能够解析多种视频源信号，支持多种输入源，例如DVI、SDI、HD-SDI、RGB、CVBS等。针对不同的信号特点，对这些输入信号进行管理，并提供功能强大的图像和视频信号处理功能。例如，可以选择DVI信号不同的格式，可修改SDI信号的参数等。 解析多种视频源信号(S端子， 模拟复合， 模拟分量， RGB， SDI， HDSDI，HDMI 数据DVI（最高分辨率到UXGA）) 单、双路视频输出模式切换 视频输入信号源切换 图像宽高比设置 图像透明度（Density）调节 双路输出图像Z-Order设置 背景色设置 显示模式设置 视频输出区域设置 通过扩展集联可支持多达256路显示通道 #### 亮度与色彩校正 控制系统软件具有色彩校正功能，可以实现对整个显示屏幕的颜色和亮度的校正、同时也能对显示系统中多个屏幕中的某一个屏幕进行亮度和颜色的校正、或者对屏幕中某一个显示单元进行亮度和颜色校正。如图所示: 在出厂时，所有的显示单元都经过了专业设备进行单点颜色的校正检测，并将检测数据存储在箱体内的记忆芯片中。在更换新箱体或颜色匹配不正确的时候，可以通过控制软件自动调整亮度、颜色设置，在整个使用寿命期间内都保持极佳的亮度和颜色的均匀性。 LED控制系统软硬件和LED拼接显示设备同一品牌：LED控制系统软硬件不存在因品牌不同造成的系统不稳定情况， LED专用控制系统硬件及软件皆为自主研发（提供LED显示屏播放软件自主知识产权证书或著作权证书，证书所有者和授权设备厂家名称一致） |
|  | 图像拼接控制器 | 同时具备至少1路VGA、1路HDMI、1路DVI信号输入、多画面显示、画面任意漫游。4路DVI视频信号输出，可实现同时显示四路输入接口的四个画面；具有无线控制功能和RS232控制功能，方便与电脑主控系统和各种远端控制设备配合使用。具有断电现场记忆保护，视频同步或分离切换功能。支持3D显示信号处理。支持DVI1.0协议。支持信号时序重整，CEC，36位真彩技术。内置循环切换功能，能任意设定。内置场景存储功能。宽电压设计可适应交流100-240V，50/60Hz。 图像拼控器提供3C认证证书，且必须和LED显示设备同一品牌； |
| 钢结构 |  | 精准定位钢结构，屏体框架与LED屏配套与周围环境协调，美观大方。 |
| 授权设备厂家要求 | 营业范围 | 授权设备厂家营业执照经营范围包括“LED全彩显示屏生产或制造以及销售”（必须提供生产制造厂商彩页） |
|  | 综合实力 | 制造厂商注册资金不少于5000万元人民币,近来连续三年每年纳税不低于1000万 |
|  |  | 显示屏生产厂商获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑装饰装修工程设计与施工三级-资质证书同时具备省级住房和城乡建设厅颁发的安全许可证资质证书 |
|  | 管理体系认证 | 授权设备厂家具有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证、GB/T28001职业健康体系认证，三证齐全（提供原件的扫描件） |
|  | 在山东区售后服务稳定性 | 设备厂家是外埠企业的，需在山东内有授权的售后服务机构 |
|  | 售后服务 | 质保期3年，提供针对本项目的授权设备厂家原厂售后服务承诺函 |

B包评分标准：（会议室音响系统一套以及多功能厅音响系统一套）

本次评标采用综合评分法，评标委员会综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员评分意见，推荐成交候选人。具体评分细则如下：

| 类别 | 满分 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 30分 | 报价总分30分 | 与基准价相同者得30分，各投标人的投标价格得分按偏离基准价扣减分值计算；价格得分=价格满分-价格偏离扣分。（1）当投标人的投标价低于评标基准价时：价格偏离扣分=0.5*【30*（1-投标价/评标基准价）】；（2）当投标人的投标价高于评标基准价时：价格偏离扣分=1.0*【30*（投标价/评标基准价-1）】 | 30 |
|  |  |  | 确定评标基准价：所有合理有效的投标人报价（超过7家时去掉一个最高和一个最低报价）的算术平均值作为评标基准价 |  |
| 技术部分 | 55分 | 产品性能15分 | 产品的生产检测报告、产品技术特性、质量可靠性和使用耐久性、产品参数、技术性能：根据各投标产品的技术参数、技术性能的先进性、产品成熟度、质量可靠性等进行打分。优：11分-15分，良：6分-10分，一般：0分-5分。 | 15 |
|  |  | 技术措施10分 | 技术措施：根据供应商的产品安装、调试的主要技术保证措施、应用技术支持、等酌情打分。优：7分-10分，良：4分-6分，一般：0分-3分。 | 10 |
|  |  | 技术响应情况10分 | 每出现一项负偏离扣1分，扣除满10分及以上的，按无效报价处理 | 10 |
|  |  | 样品演示20分 | 样品要求：主扩音箱、主扩功放、调音台、音频处理器、投影机，全部提供且完全满足，得10分；不满足招标要求的样品，按未提供处理 | 10 |
|  |  |  | 所提交样品必须现场演示效果，评委根据现场演示效果酌情打分。优：7分-10分，良：4分-6分，一般：0分-3分。 | 10 |
| 商务部分 | 15分 | 综合实力8分 | 投标企业具有《音视频智能系统集成工程资质》壹级、《专业舞台灯光音响工程设计施工》壹级 | 2 |
|  |  |  | 投标企业具有《ISO9001质量体系认证证书》 | 1 |
|  |  |  | 投标企业具有《安全技术防范工程设计施工等级确认登记证》叄级及以上 | 2 |
|  |  |  | 投标单位具有特种作业操作证：《低压电工作业》认证的施工人员不少于2名 | 3 |
|  |  | 项目案例 3分 | 所投品牌产品在高校系统或者企事业单位、大型公司进行的项目案例列举（提供合同复印件），根据所列项目的影响力，酌情打分0-3分；至少不低于3个案例，否则此项不得分； | 3 |
|  |  | 售后服务4分 | 根据供应商售后服务场所分布情况、服务响应时间、服务内容、培训计划等综合评定得0-4分。 | 4 |

备注：

1、总得分相同者，总报价低的名次在前；报价得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务的分项得分优先次序类推；

2、评分标准仅针对有效投标供应商；

3、本项目不接受低于成本投标报价；报价应包含设备费和施工费等所有费用（不含税）

4、评分如出现小数点，则保留小数点后两位；

| 会议音响系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| 音频扩声部分 |  |  |  |
| 1 | 会议音箱 | 2单元2分频倒相式；8″低频驱动器，1.5″高频驱动器； 额定功率≥250 W； 标称阻抗：8Ω； 灵敏度≥97 dB； ★最大声压级≥121 dB ； 指向特性(-6dB)：100°H×60°V； 频率范围：80Hz~20KHz ★箱体采用圆弧的流线形造型设计 ★可旋转恒指向号角设计 箱体采用精确的CNC机加工结合复杂入槽楔接工艺 水性环保喷涂处理 品牌LOGO为冲压成型设计 ★采用LICC低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应 ★低频扬声器采用CCT（复合曲线的纸盆）技术 可将低音单元的模态失真降低70% 极大改善大口径低音单元的中频特性； | 4 |
| 2 | 辅助功放 | 立体声模式（双信道同时驱动）：450W(8Ω)，675W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：1200W；桥接模式（1x4Ω）：1600W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 2KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：E类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护 | 1 |
| 3 | 调音台 | 6路可独立切换MIC/LINE单声道输入通道； 2组可切换立体声/单声道线路LINE输入通道； 1组立体声CD/TAPE输入； 10总线含MAIN MIX*2、SUB*2、AUX*2、CTRL RM监听、PHONES输出设计； MAIN MIX通道输出提供XLR/TRS双输出方式可选； AUX路由通道可进行推子前/后（POST/PRE）可选 提供输入增益控制及+48V幻象供电； 提供6路单声道分别独立的INSRT断点插入接口； 每通道具备独立的75Hz低切、3段参量1段可扫频（立体声4段）均衡器； 每通道提供静音、SOLO监听、总线路由功能按键； PAN/BAL旋钮可控制通道声像平衡； 自带10种类24字节100个厂家效果FX预设模式； 具备自定义扩展卡槽，可根据需要选配产品内功能卡类型； 支持机架式安装。 | 1 |
| 4 | 反馈抑制器 | 具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器； 频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB； 总谐波失真：0.005%，1kHz；20Hz～10kH，<0.01%；10kHz～20kHz，<0.025%， 动态范围：>105dB， 滤波器数量：24x2； 输入阻抗：40KΩ； 输出阻抗：150Ω | 1 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1、双天线一拖二无线手持话筒 2、载波频率：740-789.75MHz 3、指向特性：心形指向性 4、拾音原理：动圈式 5、灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 6、灵敏度调节范围：12-32dBuV 7、最大输出电平：+10dBV 8、频率响应：40Hz-18KHz（±3dB） 9、动态范围：100dB 10、信噪比：≥110dB 11、谐波失真（THD）：≤0.5% 12、最大偏移：±45KHz 13、调制方式：宽带FM 14、接收机供电标准：12V（DC） 15、发射机供电标准：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） 16、参考工作距离：100m（在理想环境的情况下） | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 整机容量63A ，配置德力西双极63A空开。 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 支持2台机器级联。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS23（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. 数码LED电压指示 具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 | 1 |
| 7 | 会议系统主机 | 1、纯讨论会议主机 2、主控机具备系统调节设定等功能键，与会议单元使用8芯线缆互联工作 3、可实现压倒轮替、自由发言、主席优先等讨论模式 4、每台主机设有4路总线，每路总线最多可接19个会议单元，总共可接60个会议单元，具备负载短路保护功能 5、增加拓展设备可同时使用多达250台会议单元 6、单总线最长距离≤100米 7、可选择同时发言麦克风支数1-9支 8、具备3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 9、频率响应：100Hz—18kHz（±3dB） 10、总谐波失真：＜0.1%@100Hz—18kHz 11、220V供电（AC） 12、2U标准网络机柜设计 配备面板LCD显示，122×32点阵显示会议模式 | 1 |
| 8 | 桌面式主席单元 | 1、纯讨论桌面式主席单元 2、面板配备发言键与指示灯，可控制/指示本机状态，可实现主席优先功能 3、指向特性：心型指向 4、拾音原理：电容式；配防风罩 5、灵敏度：-42dB±2dB（±3dB） 6、频率响应：50-16kHz（±3dB）， 7、8芯线“T”型进行连接 8、输入电压18V，由系统主机进行供电 9、参考拾音距离：15cm-50cm 10、配一条麦克风单元连接线 11、配备指示光环，麦克风杆可绕 12、咪杆长度：390mm | 1 |
| 9 | 桌面式客席单元 | 1、纯讨论桌面式客席单元 2、面板配备发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 3、指向特性：心型指向 4、拾音原理：电容式；配防风罩 5、灵敏度：-42dB±2dB（±3dB） 6、频率响应：50-16kHz（±3dB）， 7、8芯线“T”型进行连接 8、输入电压18V，由系统主机进行供电 9、参考拾音距离：15cm-50cm 10、配一条麦克风单元连接线 11、配备指示光环，麦克风杆可绕 12、咪杆长度：390mm | 8 |
| 10 | 线材附件 | 音箱线、话筒线、信号线、设备机柜、音频接插头、话筒地插等. | 1 |
| 会议录像设备 |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1/2.8" 200万像素红外网络半球摄像机 产品特性: • 最大分辨率200万像素 • 25fps@所有分辨率 • 支持三码流 • 3.6mm定焦镜头 • 数字宽动态，日夜转换（ICR），动态侦测，视频遮挡报警 • 红外距离30米 | 2 |
| 2 | 硬盘录像机 | 产品特性 • 支持最多16路视频，录像分辨率最高2MP像素 • 本地视频输出：HDMI & VGA • 最大64Mbps 录像 / 128Mbps 网络传输带宽 • 最高支持2个SATA硬盘（6TB） 音频输出 1个RCA接口（线性电平，阻抗1kΩ） 音频输入 1个RCA接口（线性电平，阻抗1kΩ） | 1 |
| 3 | 硬盘 | 4T 监控专用 | 1 |
| 4 | U盘 | 64G USB3.0 | 1 |
| 5 | 电源适配器 | 12V2A | 2 |
| 6 | 交换机 | 5口 100M桌面交换机 | 1 |

| 多功能厅扩声系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| 音频扩声部分 |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 3单元3分频倒相式； 3″高频驱动器，双15″低频驱动器； 额定功率≥900W； 标称阻抗：4Ω； 标称灵敏度≥102dB； ★ 最大声压级≥132dB； 频率带宽：42Hz~20KHz； ★ 标称指向性(-6dB)：90°H×60°V； ★ 可旋转恒指向号角设计 ★箱体采用精确的CNC机加工结合复杂入槽楔接工艺 水性环保喷涂处理 ★ 采用LICC低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应 ★本系列低频扬声器均采用CCT（复合曲线的纸盆）技术 可将低音单元的模态失真降低74% 极大改善大口径低音单元的中频特性★提供通过国家质量检测中心认证第三方检测机构的检测报告加盖厂家公章★投标现场提供样品演示 | 2 |
| 2 | 辅助音箱 | 2单元2分频倒相式；8″低频驱动器，1.5″高频驱动器； 额定功率≥250 W； 标称阻抗：8Ω； 灵敏度≥97 dB； ★最大声压级≥121 dB ； 指向特性(-6dB)：100°H×60°V； 频率范围：80Hz~20KHz ★箱体采用圆弧的流线形造型设计 ★可旋转恒指向号角设计 箱体采用精确的CNC机加工结合复杂入槽楔接工艺 水性环保喷涂处理 品牌LOGO为冲压成型设计 ★采用LICC低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应 ★低频扬声器采用CCT（复合曲线的纸盆）技术 可将低音单元的模态失真降低70% 极大改善大口径低音单元的中频特性；★提供通过国家质量检测中心认证第三方检测机构的检测报告加盖厂家公章 | 2 |
| 3 | 返送音箱 | 2单元2分频倒相式； 1.7″高频驱动器，12″低频驱动器； 额定功率≥400W； 标称阻抗：8Ω； 标称灵敏度≥98dB； ★ 最大声压级≥124dB； 频率带宽：52Hz~20KHz； ★ 标称指向性(-6dB)：90°H×50°V； ★ 可旋转恒指向号角设计 ★箱体采用精确的CNC机加工结合复杂入槽楔接工艺 水性环保喷涂处理 ★ 采用LICC低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应 ★本系列低频扬声器均采用CCT（复合曲线的纸盆）技术 可将低音单元的模态失真降低74% 极大改善大口径低音单元的中频特性★提供通过国家质量检测中心认证第三方检测机构的检测报告加盖厂家公章 | 2 |
| 4 | 主扩功放 | ★立体声模式（双信道同时驱动）≥800W(8Ω)，1200W(4Ω)； ★桥接模式（1x8Ω）≥2400W； ★桥接模式（1x4Ω）≥3200W； 总谐波失真：@1kHz<0.1%； 信噪比：>105dB； 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V； 输入阻抗：20K/10K； 阻尼系数：>400； 电压增益：30dB； 动态范围：＞90dB； 频率响应：20Hz~20kHz，+0/-0.3dB 1W/8Ω； 转换速率：>15 V/us； ★输出类别：E类； ★保护功能：高温保护，直流保护，开机保护，过载保护★提供CCC国家强制性产品认证证书复印件加盖厂家公章★投标现场提供样品演示 | 1 |
| 5 | 辅助功放 | ★立体声模式（双信道同时驱动）≥300W(8Ω)，450W(4Ω)； ★桥接模式（1x8Ω）≥900W； ★桥接模式（1x4Ω）≥1200W； 总谐波失真：@1kHz<0.1%； 信噪比：>105dB； 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V； 输入阻抗：20K/10K； 阻尼系数：>300； 电压增益：30dB； 动态范围：＞90dB； 频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.3dB 1W/8Ω； 转换速率：>15 V/us； ★输出类别：E类； ★保护功能：高温保护，直流保护，开机保护，过载保护★提供CCC国家强制性产品认证证书复印件加盖厂家公章 | 1 |
| 6 | 返送功放 | ★立体声模式（双信道同时驱动）≥600W(8 Ω)，900W(4Ω)； ★桥接模式（1x8Ω）≥1800W； ★桥接模式（1x4Ω）≥2400W； 总谐波失真：@1kHz<0.1%； 信噪比：>105dB； 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V； 输入阻抗：20K/10K； 阻尼系数：>300； 电压增益：30dB； 动态范围：＞90dB； 频率响应：20Hz~20kHz，+0/-0.3dB 1W/8Ω； 转换速率：>15 V/us； ★输出类别：E类； ★保护功能：高温保护，直流保护，开机保护，过载保护★提供CCC国家强制性产品认证证书复印件加盖厂家公章 | 1 |
| 7 | 调音台 | 带有先进的数字效果和输出处理功能的高性能DSP引擎，包括反馈抑制器、28段参量均衡器、延时器和限制器； ★采用双DSP运算 ★采用Silencer MIC前置放大器设计 ★2个USB2.0接口，USB2.0的“A”接口到的内存卡直接录音或播放 ，USB2.0的“B”接口到数字输出 3段均衡器，带有可扫频的中频均衡和可调的低切滤波器， ★两路立体声通道，带有双声道话筒与线路输入 ★12路XLR MIC输入及单声输入，48V幻象电源 ★2组立体声输入 ★6个辅助发送通道，4个编组通道 100mm的推子，采用高效的新型开关电源设计 ，消音器™话筒前置放大器XLR输入接口 ★IEC认证★投标现场提供样品演示 | 1 |
| 8 | 数字音频处理器 | ★8路以上平衡输入、8路以上平衡输出; 采用了24bit sigma-delta转换器，96KHz采样率， 输入通道设计有+48V幻象供电功能，话筒和线路输入增益切换功能，其中话筒的输入灵敏度可调。 ★独特的AUX专用通道设计，可混编全部话筒通道，具有强大的反馈抑制及专业的ECHO及REV双引擎多重效果器，既可美化修饰音色，也可全面支持卡拉OK功能，可广泛应用于会议、多功能厅等各种应用场合。 ★AUX通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。 ★USB控制端口，背板有232&485控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作 更简易、快捷。 ★21个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制256台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。★投标现场提供样品演示 | 1 |
| 9 | 反馈抑制器 | ★具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器； 频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB； 总谐波失真：0.005%，1kHz；20Hz～10kH，<0.01%；10kHz～20kHz，<0.025%， 动态范围：>105dB， ★滤波器数量：24x2； 输入阻抗：40KΩ； 输出阻抗：150Ω | 1 |
| 10 | 有线会议话筒 | 1、永久极性电容麦克风 2、超心形指向性电容咪头 3、灵敏度：-38dB（0dB=1V/Pa1KHz） 4、频率响应：20-20KHz；（±3dB） 5、连接方式：有线连接 6、幻象供电：11-52V （DC）, 2mAtypical 7、拾音距离：30-60cm 8、输出连接头：内置三针XLRM卡龙公头 9、低频衰减：125Hz，6dB/octave 10、输出阻抗：250Ω 11、信噪比：70dB(1kHz at 1 Pa) 12、最大承受声压：148dB SPL（1KHz谐波失真≤1% T.H.D） 13、动态范围：116dB.1kHz at Max SPL *具有防手机信号干扰设计 *完全抗RF干扰 *带红色指示灯环的半圆头圆柱形拾音头设计 *双软管设计，可自由调整拾音角度 | 6 |
| 11 | 自动混音台 | 1、10路MIC输入 2、每路48V幻象供电 3、高、低音调节功能以及增益调节功能 4、具备自动压限功能，调整总输出电平 5、支持多种发言模式：包括自由发言、顺序发言、指定发言模式等 6、支持RS232控制 7、★ 带反馈抑制功能：内置数字移频模块，移频数5Hz 8、支持级联，可多达10台级联，组成最大100路麦克风系统 9、音频输入接口：2路RCA音频输入 10、音频输出接口：2路RCA音频输出、1路XLR音频输出 11、供电电源： 15V（DC）、500mA 12、1U标准网络机柜设计 | 1 |
| 12 | 无线手持话筒 | 1、双天线一拖二无线手持话筒 2、载波频率：740-789.75MHz 3、指向特性：心形指向性 4、拾音原理：动圈式 5、灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 6、灵敏度调节范围：12-32dBuV 7、最大输出电平：+10dBV 8、频率响应：40Hz-18KHz（±3dB） 9、动态范围：100dB 10、信噪比：≥110dB 11、谐波失真（THD）：≤0.5% 12、最大偏移：±45KHz 13、调制方式：宽带FM 14、接收机供电标准：12V（DC） 15、发射机供电标准：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） 16、参考工作距离：100m（在理想环境的情况下） | 1 |
| 13 | 电源时序器 | 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 整机容量63A ，配置德力西双极63A空开。 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 支持2台机器级联。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS23（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. 数码LED电压指示 具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 | 1 |
| 视频显示部分 |  |  |  |
| 1 | 激光投影机 | 1. 投影技术：DLP数字投影机； 2. 芯片技术： 0.65"英寸 (对角线) DLP™芯片（16:10），1,024,000(1280 × 800)共1,024,000像素； 3. 标准分辨率：1280 X 800，可扩展支持1920X1200； 4. 亮度（流明）：3500流明(ISO21118标准)； 5. 对比度：20,000：1； 6. 手动梯形校正±30度；自动梯形校正±30度； 7. 光源：激光+LED混合光源，不含Hg水银，寿命20000小时以上（保修为不超过10000小时的5年）； 8. 镜头：1.5倍光学变焦聚集镜头（手动）； 9. 投射比：1.32-1.93：1； 10. 色彩：10亿7千万色； 11. 整机功率：85W（环保模式7）-205W（明亮模式）,0.12W(待机)； 12. 16W内置扬声器×1； 13. 接口：视频VGA (D-sub 15 pin) ×1、HDMI ×2、S-VIDEO ×1、VIDEO ×1、 AUDIO（LR） IN x1、AUDIO OUT x1、3.5 MINI JACK ×1、RS-232C ×1、 USB DC 5V ×1(only for power supply)； 14. 要求具备亮度智能控制功能：实现7级亮度智能调节功能，实现设备电量控制； 15. 一键快速开关电源功能，快速开启、关闭主机； 16. 安全保险：Kensington兼容，开机密码设定； 17. 重量：3.8kg； 18. 机器尺寸：299x299x97mm(含突起部分)； 18.★ 保修：整机3年保修；光源部分为不超过10000小时的5年保修（提供厂家质保函原件） ★投标现场提供样品演示 | 2 |
| 2 | 电动投影幕 | 120寸，4：3，电动升降 | 2 |
| 3 | 投影机固定吊架 |  | 2 |
| 4 | 线材附件 | 音箱线、话筒线、信号线、设备机柜、音频接插头、话筒地插等 | 1 |

# 第四章 合同条款和格式

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十五日内，在采购人及招标人的监督下，由学校招标部门组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

采 购 合 同

项目名称:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需      （货物名称)以竞争性磋商方式进行采购，经评审委员会确定     （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、竞争性磋商文件

2、成交供应商报价文件

3、成交通知书

4、成交供应商在谈判过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                     （大写）

人民币                     （小写）

- 货款支付

五、交货

1、交货时间：

2、交货地点：

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合竞争性磋商文件、报价文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自定。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

十一、售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东财经大学东方学院，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向甲方当地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

十六、合同保存

本合同一式 叁 份，甲方 贰 份，乙方 壹 份。

甲    方：                                 乙    方：

全权代表：（签字或盖章）                   全权代表：（签字或盖章）

电    话：                                电    话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

签订时间：                                签订时间：

第五章 交货、竣工、提供服务时间

5.1 交货期

合同签订并接到采购人供货通知后15日内供货并安装调试完毕。

5.2交货地点

地点：山东财经大学东方学院

5.3验收

5.3.1货物采购及安装完毕后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物、规格或者两者都与合同及采购文件不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

5.3.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人对货物数量、质量、规格、性能进行详细而全面的检验。安装完毕一个工作日内，证明货物以及安装无任何质量问题，签署验收报告，作为付款凭据之一。

5.4质量保证期

5.4.1质保期三年，供应商亦可提报更长的质保期。

5.4.2质保期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.5售后服务

5.5.1成交供应商应提供及时周到的售后服务。

5.5.2成交供应商在接到采购人通知后2小时做出响应，24小时内到达现场，不能在规定时间内修好的要免费提供备品备件。

5.5.3成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，直至操作人员能够独立的操作使用。

第六章 项目技术和商务要求

6.1项目说明

6.1.1本项目共分2个标段，供应商可以自行选择所投标段。供应商所报价格应为含税全包价，货物的价格应是指所有货物按磋商文件要求的交付使用的价格，包括整个系统的设备（配套设备、附件、随机配件及专用工具等）、产品的自身、采购、设计、制作、包装、运输、装卸、安装、调试、维护、培训、各项税费、检测、验收、保养维护、保修、售后服务所有费用等所需的各种费用以及必要的保险、利润和各项税金等合同明示及暗示的所有费用的总和（即交钥匙工程）。采购人不再支付其他任何费用。此项目为交钥匙项目，报价已包含所有费用，中标单位不得因任何借口要求追加费用。在安装调试验收过程中如发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

6.1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料等。

6.1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、

规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在

其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺

或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。当磋商文件中的技术要求以及货物

备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业

标准等为准。

6.2 采购产品详细技术标准和要求

A包见附件

B包见附件

第六章 响应文件格式

附件1

报价一览表

项目名称：                                                       单位：人民币 元

| 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 对付款方式是否认同 |  |
| 其他优惠条件 |  |
| 保修服务内容 |  |

说明： 总报价包括整个项目所需的所有费用。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

年    月    日

附件2

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  | （元）¦ |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

年    月    日

附件3

诚信承诺书

：

我公司                             已详细阅读了                 项目磋商文件，自愿参加本次磋商，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、磋商小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消磋商资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与山东财经大学东方学院采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

注：本承诺书作为响应文件的必备要件，由供应商的法定代表人签署，否则视为未实质上响应磋商文件，由供应商承担由此造成的一切后果和损失。

附件4

报价函

（采购人）                  ：

(供应商名称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我            系(供应商名称)    的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的                   的采购，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照磋商文件和响应文件的规定履行合同。

4、响应文件自递交响应文件截止之日起投标有效期为       日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

附件5：

法定代表人授权委托书

：

我            系(供应商名称)    的法定代表人，现授权委托我公司的    （姓名、职务或职称）为我公司本次              项目的授权代表，代表我方办理本次报价、磋商、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：             。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自         年    月     日签字生效，特此声明。

（附法定代表人资格证明或身份证复印件）

授权代表姓名（签字）：              性别：            年龄：

部门：                             职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

附件6：

总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表

单位：元

| 序号 | 备品件、易损件、专用工具等名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表格所列内容，不包含在总报价内。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：         年    月     日

附件7：

项目主要实施人员技术资格一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：         年    月     日

附件8：

供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：         年    月     日

附件9：

资信以及商务响应表

项目名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或者说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：         年    月     日

附件12：

财务状况

提供近两年度（2014年、2015年度）经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

附件13：

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、企业所得税的凭据。

2、社会保障资金证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件14：

货物清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：         年    月     日

附件15：

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件要求 | 相应文件相应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据所报设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：         年    月     日

相应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 日期： 年 月 日

响应文件封口格式

请勿在 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章